INSTALLATION PÉDALE ET FLAT CABLE WIRELESS

ARTICLE: LEMI PODO DREAM

Accessoires que vous recevrez (Pédale + Flat Cable Wireless)

- COUPER LA COURANTE ÉLECTRIQUE DE VOTRE DIVAN ET DÉBRANCHER LE CÂBLE D’ALIMENTATION AINSI QUE LA PÉDALE ACTUELLEMENT INSTALLÉE.

- ENLEVER LES CARTERS  A (attaché par du velcro)

et B (fixé par des vis).

A

B

- DÉBRANCHER DE LA CENTRALE DE COMMANDE LE FLAT CABLE LONG.

- BRANCHER À LA CENTRALE DE COMMANDE LE FLAT CABLE WIRELESS FOURNI AVEC LA PÉDALE, EN FAISANT ATTENTION A BIEN FIXER LE RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE À LA PARTIE MÉTALLIQUE.

Branchement à la centrale de commande.

Bien fixer au châssis  métallique.

- FIXER LES CARTERS A et B.

- CONNECTER LE CÂBLE D’ALIMENTATION AU DIVAN ET TESTER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA PÉDALE WIRELESS.

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez contacter notre Service Technique au  +39/0374/363069

4