DETECTER OÙ EST LE PROBLÈME (MOTEUR, BOÎTIER ELECTRIQUE, TELECOMMANDE)

Pour savoir où se trouve le problème, voici ce que vous devez faire :

- Par exemple, si le moteur du dossier fonctionne correctement, veuillez débrancher tous les autres moteurs du boitier électrique, sauf celui du dossier.

- Ensuite, veuillez lever et descendre le dossier avec le bouton up/down afin de voir si cela marche bien. Est-ce que c’est le cas ?

- Puis débrancher le bouton du dossier et connectez le moteur en hauteur (up/down) à la prise du dossier.

- Utilisez le bouton du dossier (dans la télécommande), bougez-le pour monter et descendre. Est-ce qu’il marche sans problème ?

- Si cela marche, veuillez changer ce moteur et connectez le moteur du siège et faites le même que dans le point 4. Est-ce qu’il marche ? Dans le cas, ou vous ayez 4 moteurs, veuillez faire la même chose.

- Si vous voyez que l’un de ces moteurs ne marche pas, veuillez le noter sans faute. Si tous les moteurs fonctionnent correctement, le problème donc vient du boitier électrique.

- Finalement, si le problème vient de la télécommande, vous le verrez bien car si vous cliquez le bouton, vous n’entendrez pas le bruit qui fait le « click ».

| MOTEURS BOÎTIER ELECTRIQUE | HAUTEUR | DOSSIER | INCLINAISON |
| --- | --- | --- | --- |
| HAUTEUR |  |  |  |
| DOSSIER |  |  |  |
| INCLINAISON |  |  |  |